Com base na análise técnica exaustiva do manual do Guincho de Reboque Ibercisa (MR-MAN/H/250/2x150-8019-D/1), estruturei a matriz de manutenção focada em confiabilidade operacional.

Como Chefe de Máquinas, você sabe que em um rebocador ASD, a falha deste equipamento em manobra de escolta (escort) ou assistência é um risco de classe mundial. Abaixo, os dados detalhados:

### 1. Sistema de Frenagem e Segurança (Crítico para Escolta)

O freio é acionado por molas e liberado hidraulicamente (fail-safe).

| Falha Potencial | Criticidade | Sobressalentes Aplicados (P/N) | Tempo de Manutenção |
| --- | --- | --- | --- |
| Contaminação da Lona: Presença de óleo/graxa reduzindo o torque de frenagem. | Crítica | Guarnição de freio 200x16 (P/N 14012016) e parafusos de latão. | 3 a 5 horas (limpeza profunda ou troca). |
| Quebra de Molas Prato: Perda da capacidade de retenção estática do freio. | Crítica | Arruelas de mola 125x64x6 (P/N 28912585). | 8 a 12 horas (Exige varetas roscadas de segurança). |
| Vazamento no Cilindro: Perda de pressão de liberação ou entrada de ar. | Alta | Kit de vedação: NA-300 (P/N 22212513) e NI-300 (P/N 22105533). | 4 a 6 horas. |
| Desgaste da Lona: Redução da espessura abaixo do limite de segurança. | Alta | Guarnição de freio Non-Asbestos (P/N 14012016). | 4 horas. |

### 2. Transmissão e Redução (Integridade Mecânica)

O redutor opera com lubrificação por banho de óleo e exige estanqueidade total.

| Falha Potencial | Criticidade | Sobressalentes Aplicados (P/N) | Tempo de Manutenção |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazamento no Eixo de Entrada: Desgaste do retentor de alta velocidade. | Média | Retentor Seal BA 250-280-15 (P/N 22610233). | 4 horas. |
| Falha na Vedação Axial: Entrada de água salgada no redutor (V-Ring). | Alta | Junta V-Ring VA-250 (P/N 22625133) e VA-275 (P/N 22627333). | 3 a 5 horas. |
| Desgaste de Engrenagens: Ruído excessivo ou limalha no bujão magnético. | Alta | Engrenagens específicas (Itens Vermelhos - Sob Encomenda). | Dias/Semanas (Exige abertura do casco). |
| Obstrução do Respiro: Aumento de pressão interna e expulsão de vedações. | Baixa | Filtro de respiro (Breather Filter). | 30 min. |

### 3. Sistema de Embreagem (Operação de Manobra)

| Falha Potencial | Criticidade | Sobressalentes Aplicados (P/N) | Tempo de Manutenção |
| --- | --- | --- | --- |
| Falha de Engate: Engripamento da porca da embreagem por falta de graxa. | Alta | Porca da embreagem e Buchas RG10 (P/N 20840746). | 4 a 6 horas (limpeza e remontagem). |
| Desgaste da Fita de Fricção: Patinação do tambor durante o engate. | Média | Guarnição 200x14 (P/N 14012014) e Molas de tração. | 4 horas. |
| Falha no Atuador: Vazamento no cilindro de acionamento da embreagem. | Média | Cilindro de Embreagem (P/N 12100078). | 3 horas. |

### 4. Resumo de Frequências e Cronograma

| Atividade | Frequência Recomendada | Tempo Estimado |
| --- | --- | --- |
| Lubrificação Geral: Pontos de graxa, buchas e eixos expostos. | Semanal ou a cada 300h | 1 hora. |
| Inspeção de Freios: Verificação de folgas e estado das lonas. | Mensal | 1 hora. |
| Análise de Óleo: Coleta para análise de metais e viscosidade. | Trimestral | 30 min. |
| Troca de Óleo: Substituição total (aprox. 600 litros VG 320). | Anual ou conforme análise | 6 horas. |
| Revisão de Cilindros: Desmontagem para inspeção de molas e selos. | A cada 2 a 5 anos | 12 horas. |

### 5. Recomendações de Segurança do Chefe (Aviso STOP)

- Energia Acumulada: O manual proíbe terminantemente a abertura do cilindro de freio sem o uso das varetas roscadas M14 x 200mm. A força das molas prato é letal se liberada sem controle.

- Alinhamento do Convés: A deflexão máxima permitida sob o guincho é de 0,5 mm por metro. Se notar vibração excessiva, o alinhamento estrutural deve ser validado.

- Lubrificantes: Use exclusivamente óleos EP (Extreme Pressure) ISO-VG 220/320. No Rio de Janeiro, prefira o 320 devido à temperatura ambiente, garantindo melhor película lubrificante.

Dica técnica: Mantenha sempre em estoque o Kit de Vedação Verde (V-Rings e Retentores). No RJ, a maresia ataca agressivamente as vedações externas; se elas falharem, a contaminação do óleo do redutor será imediata.