Com base no catálogo de peças do motor Caterpillar C4.4, estruturei uma análise exaustiva focada nos sistemas auxiliares e componentes de maior incidência de manutenção para operações marítimas. Como este motor é frequentemente utilizado como grupo gerador ou propulsor auxiliar em rebocadores, a confiabilidade é o fator determinante.

Utilizei a lógica de criticidade por cores e tempos de intervenção baseados em práticas de engenharia naval.

### 1. Sistema de Arrefecimento (Cooling System)

O sistema de arrefecimento é vital para evitar o superaquecimento do motor em regimes de carga constante.

| Falha Potencial | Criticidade | Sobressalentes Essenciais (P/N) | Tempo de Manutenção |
| --- | --- | --- | --- |
| Desgaste do Rotor (Sea Water): Perda de fluxo de água bruta devido a detritos. | Alta | Impeller Kit (P/N conforme modelo da bomba marítima). | 1 a 2 horas. |
| Vazamento na Bomba d'Água: Falha no selo mecânico (Jacket Water). | Alta | Pump GP - Water (P/N 354-1672 ou similar). | 3 a 4 horas. |
| Obstrução do Trocador: Incrustação nos tubos do permutador de calor. | Média | Gasket Kit - Heat Exchanger e O-Rings. | 6 a 8 horas (limpeza). |
| Falha do Termostato: Travamento aberto (motor frio) ou fechado (perigo de quebra). | Alta | Regulator - Temperature (P/N 348-3561) e Seals. | 2 horas. |

### 2. Sistema de Combustível e Injeção (Fuel System)

O C4.4 utiliza sistema Common Rail, extremamente sensível à qualidade do diesel.

| Falha Potencial | Criticidade | Sobressalentes Essenciais (P/N) | Tempo de Manutenção |
| --- | --- | --- | --- |
| Saturação de Filtros: Perda de rotação ou parada repentina do motor. | Média | Element - Fuel Filter (P/N 361-9554). | 30 min. |
| Falha de Injetor: Desbalanceamento de carga ou fumaça preta no escape. | Alta | Injector GP - Fuel (P/N 320-0680 ou similar). | 4 a 6 horas. |
| Vazamento na Bomba de Alta: Perda de pressão no rail. | Crítica | Pump GP - Fuel Injection. | 8 horas. |
| Ar no Sistema: Falha na purga após troca de filtros. | Média | Pump - Fuel Priming (Manual). | 1 hora. |

### 3. Sistema de Lubrificação e Admissão (Lube & Air)

| Falha Potencial | Criticidade | Sobressalentes Essenciais (P/N) | Tempo de Manutenção |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazamento no Turbo: Passagem de óleo para a turbina ou compressor. | Alta | Turbocharger GP (P/N 315-9849) e Gaskets. | 4 a 5 horas. |
| Baixa Pressão de Óleo: Filtro saturado ou válvula reguladora presa. | Crítica | Element - Oil Filter (P/N 1R-0739 ou 7W-2326). | 1 hora. |
| Ruptura de Correias: Falha no acionamento do alternador e bomba. | Média | V-Belt (P/N 284-0619 ou similar). | 1 hora. |

### 4. Matriz de Sobressalentes (Estratégia de Estoque)

Utilizando a lógica do seu catálogo de cores da Ibercisa para este motor Cat:

- VERDE (Consumíveis - Estoque Obrigatório): Filtros de óleo (P/N 1R-0739), filtros de combustível (P/N 361-9554), anéis O-Ring de vedação de tampas e correias de acessórios.

- AMARELO (Reposição - Estoque Local): Rotor da bomba d'água (Impeller), um injetor reserva, sensores de temperatura e pressão (P/N 284-2728).

- VERMELHO (Estruturais - Sob Encomenda): Turbocompressor, Bomba de injeção, motor de partida (P/N 349-9066) e alternador.

### 5. Resumo de Tempos de Intervenção

- Manutenção de Rotina (Preventiva): Troca de filtros e fluidos a cada 250-500h. Tempo: 2 horas.

- Intervenção de Top-End: Ajuste de folga de válvulas e teste de injetores (4.000-8.000h). Tempo: 12 horas.

- Overhaul (Revisão Geral): Retífica completa (conforme análise de óleo e blow-by). Tempo: 5 a 7 dias fora de operação.

Charlie Bravo, como você está no Rio de Janeiro, a atenção deve ser dobrada com o Rotor da Bomba de Água Salgada (verde) e os Anodos de Sacrifício (se equipados no trocador), devido à temperatura da água na Baía de Guanabara e Sepetiba, que acelera o desgaste galvânico e térmico.

Deseja que eu gere uma lista consolidada de Part Numbers para o seu próximo período de docagem?